Navigation

- Beim Vergleichen der Karte mit der Landschaft ist am wichtigsten

- Eine genaue Uhr

- Das aufmerksame Betrachten der Landschaft unter dem Flugzeug

- Routine im Lesen der Karte

- Die wichtigsten Instrumente für die Navigation sind

- Variometer, Fahrtmesser, Neigungsmesser (Libelle)

- Fahrtmesser, Kompass, Uhr

- Höhenmesser, Kompass, Variometer

- Den Kurs messen wir in Grad

- In Richtung des Uhrzeigersinn

- Entgegegengesetzt dem Uhrzeigersinn

- Den Kurs messen wir

- vom Nullmeridian aus

- vom Norden des geografischen Ortsmeridians aus

- vom Richtungsweiser aus

- Zur Kennzeichnung des Kurses verwenden wir grundsätzlich Zahlengruppen:

- dreistellige

- zweistellige

- nach Bedarf

- Der geografische Norden und Süden

- ändern sich in Abhängigkeit von der Jahreszeit

- auf sie wirkt der Magnetismus der Erde

- ändern ihre Lage nicht

- Die Erdkugel ist

- eine ideale Kugel

- ein rotierender Ellipsoid, an den Polen abgeflacht

- Als Kritischen Punkt bezeichnet man

- Die Stelle der geplanten Strecke, von der die zeitliche Entfernung zum Start- oder Landeplatz gleich groß ist.

- Die Stelle der Flugstrecke die vom Flugzeug erreicht werden kann, von der aus beim noch vorhandenen Treibstoffvorrat der Ausgangsflugplatz erreicht werden kann

- Beim Drehen einer Kurve nach Norden mit Hilfe eines Magnetkompasses wird die Kurve

- überdreht

- vor Norden beendet

- genau beim Kompasskurs Nord beendet

- 10 cm auf einer Karte von 1 : 200 000 entspricht in der Wirklichkeit

- 20 km

- 50 km

- 200 km

- Richtige Kartenprojektionen

- verwenden Winkel von  90 o

- sind mathematisch

- sind geometrisch

- Der Luvwinkel wird gemessen

- vom geographischen Norden zum Flugkurs

- vom Kz zum geflogenen Kurs

- zwischen dem magnetischen Kurs und dem Kompasskurs

- Wenn Kz = 285 o, D = 4°W, d = 8°, dann ist

- Km = 281°, Kk = 273°

- Km = 289°, Kk = 297°

- Km = 281°, Kk = 290°

- Die Zeitveränderung einer Zeitzone beträgt

- 30 Minuten

- 1 Stunde

- 2 Stunden

- Sie lösen folgende Aufgabe: TR = 180 km/h, T = 120 km

- Flugzeit  30 ´

- Flugzeit  50 ´

- Flugzeit  40 ´

- Nach der Tabelle haben Sie festgestellt, dass der Sonnenaufgang auf 15°E um 05°24´ist. Möchten Sie den Flug mit dem Sonnenaufgang von einem Flugplatz aus beginnen, der auf 10°30´E liegt, können Sie mit dem Flug frühestens beginnen um ZT

- 05°06´

- 05°14´

- 05°34´

- Die Deviationstabelle dient der

- Bestimmung des magnetischen Nordens.

- Bestimmung des Unterschiedes zwischen der Deklination (magnetischen Abweichung) und dem geografischen Norden

- Bestimmung des Wertes der Deviation (Abweichung) des Flugzeuges in den grundlegenden Kursen

- Wenn Kz = 050 o, D = 2°E, d = + 5°, dann ist

- Km = 052°, Kk = 057°

- Km = 048°, Kk = 053°

- Km = 048°, Kk = 043°

- Welcher der angegebenen Maßstäbe ist am grössten?

- 1 : 1 000 000

- 1 : 100 000

- 1 : 500 000

- Lösen Sie die Aufgabe: Vp = 180 km/h, Flughöhe 1800 m, t = 0°C

- PVR = 170 km/h

- PVR = 180 km/h

- PVR = 195 km/h

- In Tschechien werden nach AIP GEN 1-2-1 als Einheiten zur Angabe der Sicht verwendet:

- Km und Meter

- Nautische Meilen und Meter

- Nautische Meilen und km

- Ändert sich die Zeit am Nullmeridian beim Übergang zur Sommerzeit in Tschechien?

- ja

- nein

- Die Angaben für die Einstellung des Höhenmessers werden angegeben in

- Millimeter

- Hektopascal

- Fuß

- Die tatsächliche, blanke Erdoberfläche mit Landflächen, Unebenheiten und Meeresflächen wird bezeichnet als

- Mappenprojektion

- Topografische Fläche

- Topografische Situation

- Vergleichende Orientierung besteht im

- Vergleich des Terrain mit der Karte und umgekehrt

- Vergleichen der berechneten Zeiten mit der Wirklichkeit

- Welche der nachfolgend genannten Bedingungen ist am wichtigsten für die vergleichende Navigation?

- Navigationsvorbereitung

- gute Karte

- Sicht auf die Erde

- Navigation durch Berechnung ist

- Vergleich der berechneten Zeiten mit der Wirklichkeit

- Grundlage der gesamten Arbeit für die Navigationsführung eines Flugzeuges

- In Tschechien werden gemäß AIP GEN 1-2-1 als Maßeinheit für Entfernungen benutzt

- Meter

- Nautische Meilen/Kilometer

- Nur Kilometer

- Der Zeitpunkt des Sonnenauf- und Unterganges ändert sich

- mit der Jahreszeit

- durch die Wirkung des Magnetfeldes der Erde

- durch die Intensität der Sonnenstrahlung

- Die Morgen- und Abenddämmerung beginnt, wenn sich die Sonne unterhalb des Horizonts sich in folgender Position befindet:

- 6 o

- 3 o

- 8 o

- Die Erdkugel ist aufgeteilt in

- 24 Zeitzonen

- 12 östliche und 12 westliche Zeitzonen

- jede Stufe (Grad) hat eine eigene Zeitzone

- Der Nullmeridian ist

- UTC

- Meridian, der durch die Sternwarte in Greenwich (England) führt

- Meridian der durch die Stadt Oxford (England) führt

- Sie lösen folgende Aufgabe: Km 225 o, PVR = 120 km/h, V/v =  090 o/20 km/h

- TR = 110 km/h, US =  7 o L

- TR = 125 km/h, US =  2 o P

- TR = 135 km/h, US =  7 o P

- Sie lösen folgende Aufgabe: TR = 90 km/h, T = 210 km

- Flugzeit  2 o 20 ´

- Flugzeit  2 o 10 ´

- Flugzeit  1 o 30 ´

- Richtung Osten entspricht dem Kurs

- 090 o

- 180 o

- 270 o

- Die Änderung der Position der Sonne am Himmel in einer Stunde beträgt

- 5   Längengrade

- 15   Längengrade

- 20   Längengrade

- Die Änderung der Sonnenposition am Himmel um 15 Grad entspricht einer Zeit von

- 30 Min.

- 90 Min.

- 60 Min.

- Ein Längengrad stellt zeitlich dar

- 1 Min.

- 4 Min.

- 6 Min.

- Ein Kurs von 320 o ist in etwa Richtung

- Nord

- Nordost

- Nordwest

- Landschaftsformationen und -merkmale wie z.B. Wälder, Wiesen, Seen, Burgen, Straßen, Schienen usw. bezeichnen wir als

- topographische Situation

- topographische Fläche

- Kartenprojektion