# Prüfungstest B					Qualifikation: Segler und Motorsegler

Objekt: Flugleistung und Planung

- Welchen Einfluß hat die größere Höhe des Flugplatzes auf die Länge der Startstrecke?

- Die Startstrecke wird kürzer

- Die Startstrecke wird länger

- Hat keinen Einfluß auf die Startstrecke

- Was ist eine Druckhöhe?

- ist die Höhe die dem vorhandenen Luftdruck entspricht

- ist die Höhe in der Standardatmosphäre die dem vorhandenen Luftdruck entpricht

- ist die Höhe in gegebener Atmosphäre die dem gegebenen Druck bei + 15 o C entspricht

- Statischer Moment ist das Ergebnis (Produkt)

- der Masse und des Hebelarmes

- der Masse und des Hebelarmes in quadrat

- der Masse in quadrat und des Hebelarmes in quadrat

- Warum wird bei der Festlegung der Flugzeugleistung beim Start der Begriff Höhendichte eingeführt?

- Ermöglicht die Überlegung bezüglich der Änderung der Lufttemperatur

- Ermöglicht die Überlegung bezüglich der Änderungen von Lufttemperatur und Luftdrucks

- Ermöglicht die Überlegung bezüglich der Änderungen von Lufttemperatur, des Luftdrucks und der Flugplatzhöhe über NN

- Gilt es immer, dass die höhere Lage des Flugplatztes die Startleistung des Flugzeuges verringert?

- Ja

- Nicht ganz. Flugzeugleistung hängt von der Druckhöhe ab. Die beinhaltet auch den Einfluss der Luftdruckänderung, die durch das Wetter verursacht werden

- Nicht ganz. Flugleistung hängt von der Druckhöhe ab. Die beinhaltet auch den Einfluss der Luftdruck- und der Temperaturänderung, die durch das Wetter verursacht werden.

- Warum werden die Wölbklappen vor dem Start ausgefahren?

- Die Startstrecke wird verkürzt

- Nach dem Abheben wird der Steigwinkel erhöht

- Damit wird nach dem Abheben das Steigen erhöht

- Das Flugzeughandbuch mancher Flugzeugtypen lässt den Start mit eingefahrenen Wölbklappen zu. Wölbklappen bleiben eingefahren wenn:

- wenn die Staartstrecke verkürzt werden soll, auch um den Preis eines geringeren Steigens

- erforderlich ist die Startstrecke bis zu einer Höhe von 15 m zu verkürzen

- ist erforderlich um nach dem Abheben die grösstmögliche Steigrate zu erreichen, auch um den Preis einer längeren Startstrecke

- Wenn während des Fluges die Lage des Schwerpunkter vor dem erlaubten Bereich liegt, trifft folgende Gefaht auf:

- Das Flugzeug wird um die Längsachse instabil, d.h. wird selbstständig den Ansfellwinkel ändern

- Der maximale Steuerbereich des Höhenruders reicht bei manchen Flugmanöver nicht mehr aus. Z.B. Abfangen bei der Landung

- Der maximale Steuerbereich aller Steuerruder reichen für manche Flugmanöver nicht mehr aus. Z.B. Ausleiten von Fahrtkurven

- Welche sind die Landephasen?

- Gleiten aus gegebener Höhe, übergangsbogen (Abfangen), Ausschweben, Aufsitzen, Ausrollen

- Gleiten aus gegebener Höhe, Übergangsbogen (Abfangen), Schwimmen, Aufsetzen, Ausrollen

- Gleiten aus gegebener Höhe, Schwimmen, Übergangsbogen (Abfangen), Ausschweben, Aufsetzen, Ausrollen

- Welchen Einfluss hat der Gegenwind  bei der Landung?

- Gleitwinkel zum Boden wird höher

- Gleitwinkel zum Boden wirk kleiner

- Gleitwinkel zum Boden ändert sich nicht

- Warum werden beim grössten Teil der Flugzeuge die Wölbklappen bei der Landung in einem grösseren Winkel ausgefahren aus beim Start

- damit beim Durchstarten das Flugzeug eine höhere Steigrate erreicht

- vermutlich deshalb, damit das Flugzeug eine niedrigere Geschwindigkeit bei der Landung aufweist und eine kürzere Landestrecke benötigt

- damit das Flugzeug eine niedrigere Landegeschwindigkeit annimt und hauptsächlich um einen höheren Luftwiderstand zu erreichen und das „Schwimmen“ zu verhindern

- Soll ein Flugzeug mit Kolbenmotor bei Windstille bei einem Flug von A nach B den minimal möglichen Treibstoffverbrauch aufweisen so soll die Flughöhe

- in der minimal erlaubten Höhe über Grund stattfinden

- so hoch wie möglich, nah and der maximalen Steigfähigkeit

- häng davon ab, ob der Motor mit Kompressor ausgestattet ist

- Wie hängt die optimale Geschwindigkeit für die maximale Reichweite von der Masse des Flugzeuges ab?

- mit steigender Masse wird die Geschwindigkeit grösser

- mit steigender Masse wird die Geschwindigkeit kleiner

- mit steigender Masse bleibt die Geschwindigkeit unverändert

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der optimalen Geschwindigkeit für maximale Reichweite und der Geschwindigkeit für die kleinste Sinkrate bei Leerlauf des Motors?

- Geschwindichkeit für die maximale Reichweite ist grösser

- Geschwindichkeit für die maximale Reichweite ist kleiner

- Beider Geschwindigkeiten sind gleich

- Nutzbare Länge der Startstrecke wir mit folgender Abkürzung bezeichnet:

- TORA (take-off run available)

- TODA (take-off distance available)

- LDA (landing distance available)

- Die Verantwortung, dass die maximal erlaubte Abflugmasse nicht überschritten wird, trägt:

- Verantworlicher Pilot

- Bezitzer bzw. Mieter des Flugzeuges

- Der Flugzeughersteller

- Im Schwerpunkt des Flugzeuges wirkt:

- Aerodynamische Kräfte

- Massenkräfte d.h. Schwerkraft und Schwungkraft

- Aerodynamische Kräfte und Massenkräfte

- Begrenzung der Schwerpunktlage die wichtig für Flugleistungen und Eigenschaften eines Flugzeuges sind, beeinflussen

- nur die vordere Lage des Schwerpunktes

- nur die hintere Lage des Schwerpunktes

- vordere und hintere Lage des Schwerpunktes

- Die mittlere aerodynamische Linie

- ist die Entfernung des Rumpfvorderteiles zum Schwerpunkt

- ist die Entfernung zwischen Schwerpunku und Neutralpunkt eines Flugzeuges

- entspricht der Tiefe einer Rechteckfläche

- Wird ein durchschnittliches Sportflugzeug innerhalb der erlaubten Grenzen bei einem Flug Turbulenzen kopflastig, so ist es

- ziemlich stabil

- weniger stabil

- die Längsstabilität hängt nicht von der Lastigkeit ab