Flugleistungen und Planung

- Im Gewichtsschwerpunkt eines Flugzeuges wirken:

- Aerodynamische Kräfte

- Massenkräfte d.h. Schwerkraft und Schwungkräfte

- Aerodynamische Kräfte und Massenkräfte

- Begrenzungen der Schwerpunktlage, die wichtig für Flugleistungen und Flugeigenschaften eines Flugzeuges sind, betreffen:

- nur die vordere Lagen des Schwerpunktes

- nur die hintere Lagen des Schwerpunktes

- vordere und hintere Lagen des Schwerpunktes

- Die mittlere Flügeltiefe ist:

- die Entfernung des Rumpfvorderteiles zum Schwerpunkt

- die Entfernung zwischen Schwerpunkt und Neutralpunkt eines Flugzeuges

- entspricht der Tiefe eines Rechteckflügels

- Liegt die Lastigkeit eines durchschnittliches Sportflugzeug beim Flug innerhalb der erlaubten Grenzen, aber dicht an der maximalen Obergrenze, wird / bleibt das Flugzeug beim Flug durch Turbulenzen

- relativ stabil

- relativ wenig stabil

- die Längsstabilität hängt nicht von der Lastigkeit ab

- Die Verantwortung dafür, dass zu Beginn eines Fluges die maximal zulässige Gesamtmasse des Flugzeugs nicht überschritten wird, trägt der:

- Flugzeugführer.

- Flugzeugeigentümer, gegebenenfalls der Mieter des Flugzeugs.

- Hat Flugzeughersteller.

- Die Beschränkungen des Maximalgewichts eines Flugzeugs sind angegeben:

- Im Flughandbuch des entsprechenden Flugzeugs.

- Im Handbuch für die Wartung des entsprechenden Flugzeugs.

- In der Bescheinigung über die Flugtauglichkeit des entsprechenden Flugzeugs.

- Im Schwerpunkt des Flugzeuges wirken:

- Aerodynamische Kräfte

- Massekräfte d.h. Schwerkraft und Trägheitskraft

- Aerodynamische Kräfte und Massekräfte

- Beschränkungen der Lage des Gewichtsschwerpunktes des Flugzeuges, die wichtig für die Flugleistungen und die Eigenschaften eines Flugzeuges sind, betreffen

- nur die vorderen Lagen des Gewichtsschwerpunktes

- nur die hinteren Lage des Gewichtsschwerpunktes

- vordere und hintere Lagen des Gewichtsschwerpunktes

- Die mittlere Flügeltiefe:

- ist die Entfernung vom Bug des Flugzeuges zum Gewichtsschwerpunkt des Flugzeuges

- ist die Entfernung zwischen Schwerpunkt und neutralem Punkt (Ruhepunkt) eines Flugzeuges

- entspricht der Tiefe eines Rechteckflügels

- Die Lastigkeit eines Flugzeuges wird gewöhnlich angegeben:

- In Prozent des statischen Bestands

- In Prozent der mittleren Flügeltiefe

- In Prozent der Belastung der Fahrwerkräder, wenn das Flugzeug auf der Erde steht

- Was ist die Dichtungshöhe / Höhendichte?

- Die Höhe in der Standardatmosphäre, der die gegebene Luftdichte entspricht.

- Die Höhe über dem Meeresspiegel in der gegebenen Atmosphäre,  der die gegebene Luftdichte entspricht.

- Die Höhe über der Erdoberfläche in der gegebenen Atmosphäre,  der die gegebene Luftdichte entspricht.

- Liegt die Lastigkeit eines durchschnittliches Sportflugzeug beim Flug innerhalb der erlaubten Grenzen, aber dicht an der maximalen Obergrenze, wird das Flugzeug beim Flug durch Turbulenzen

- relativ stabil

- relativ wenig stabil

- die Längsstabilität hängt nicht von der Lastigkeit ab

- Was würde passieren, wenn ein Pilot beim Start die Auftriebsklappen in der für die Landung vorgesehenen Position vergessen würde?

- Das Flugzeug hätte eine sehr kurze Anfahrt und würde sich bei geringer Geschwindigkeit lösen, wobei die Steuerflächen noch nicht genügend wirksam sind.

- Das Flugzeug hätte eine sehr kurze Anfahrt, aber nach dem Start müsste der Pilot die Auftriebsklappen nach und nach einfahren und würde dadurch abgelenkt.

- Das Flugzeug würde bei Anfahren langsam beschleunigen, nach dem Lösen würde es nahe der Fallgeschwindigkeit fliegen und fast nicht beschleunigen

- Wenn während des Fluges eines Flugzeuges die Lage des Gewichtsschwerpunktes hinter der hinteren erlaubten Grenze liegen würde, bestände die Gefahr, dass:

- Das Flugzeug wird um die Längsachse instabil, d.h. es wird selbstständig den Anstellwinkel ändern

- Der maximale Steuerbereich des Höhenruders reicht für bestimmte Flugmanöver nicht aus, z.B. für das Abfangen bei der Landung

- Die maximalen Steuerbereiche aller Steuerflächen reichen für bestimmte Flugmanöver nicht aus, z.B. für das Ausgleiten in scharfen Kurven

- Welchen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch eines kleinen Sportflugzeuges beim Flug hat sein Gewichtsschwerpunkt?

- Bei Vorderlastigkeit ist der Kraftstoffverbrauch bedeutend höher als bei Hinterlastigkeit, dies muss bei langen Flügen berücksichtigt werden.

- Bei Hinterlastigkeit ist der Kraftstoffverbrauch bedeutend höher als bei Vorderlastigkeit, dies muss bei langen Flügen berücksichtigt werden.

- Bei Vorderlastigkeit ist der Kraftstoffverbrauch etwas höher als bei Hinterlastigkeit, bei kleinen Flugzeugen wird dies gewöhnlich ignoriert.

- Was ist die Druckhöhe?

- Dies ist die Höhe in der gegebenen Atmosphäre, die dem gegebenen Druck entspricht.

- Dies ist die Höhe in der Standardatmosphäre, die dem gegebenen Druck entspricht.

- Dies ist die Höhe in der gegebenen Atmosphäre, die dem gegebenen Druck bei einer Temperatur von + 15 °C entspricht.

- Von welcher physikalischen Größe hängt die Lage des Gewichtsschwerpunktes des Flugzeuges ab?

- Vom statischen Moment.

- Vom Trägheitsmoment.

- Nur vom Gewicht.

- Statischer Moment ist das Ergebnis:

- Von Gewicht und Hebelarm.

- Von Gewicht und Hebelarm zum Quadrat.

- Von Gewicht zum Quadrat und Hebelarm zum Quadrat

- Nutzbare Länge der Startstrecke wird mit folgender Abkürzung bezeichnet:

- TORA (take-off run available)

- TODA (take-off distance available)

- LDA (landing distance available)

- Warum wird bei der Festlegung der Flugzeugleistung beim Start der Begriff der Höhendicht eingeführt?

- Ermöglicht die Berücksichtigung der Änderung der Lufttemperatur.

- Ermöglicht die Berücksichtigung der Änderung der Lufttemperatur und des Luftdrucks.

- Ermöglicht die gleichzeitige Berücksichtigung der Änderung von Lufttemperatur und Luftdruck sowie der Höhe des Flugplatzes über NN.

- Welches sind die Startphasen?

- Anfahrt, Abheben, Übergangskurve, Treiben, Steigen

b)	Anfahrt, Abheben, Treiben, Übergangskurve, Steigen

c)	Anfahrt, Abheben, Steigen, Übergangskurve, Treiben

- Welches ist die korrekte Geschwindigkeit beim Abheben des Flugzeuges beim Start?

- Ungefähr um 10 bis 15 % höher als die minimale Geschwindigkeit.

- Ungefähr um 2 bis 3 % höher als die minimale Geschwindigkeit.

- Genauso groß wie die Geschwindigkeit, bei der die maximale Gleitfähigkeit erreicht ist.

- Die Erhöhung des Gewichts des Flugzeuges hat zur Folge:

- Die Verlängerung der Anfahrtsstrecke beim Start.

- Die Verkürzung der Anfahrtsstrecke beim Start.

- Hat keinen Einfluss auf die Anfahrtsstrecke beim Start.

- Die Erhöhung des Gewichts des Flugzeuges hat zur Folge:

- Einen geringeren Steigungswinkel nach dem Start.

- Einen größeren Steigungswinkel nach dem Start.

- Hat keinen Einfluss auf den Steigungswinkel.

- Welchen Einfluß hat eine größere Höhe des Flugplatzes über NN auf die Länge des Starts?

- Die Startstrecke wird verkürzt

- Die Startstrecke wird verlängert

- Hat keinen Einfluß auf die Startstrecke

- Was ist die Druckhöhe?

- Dies ist die Höhe in der gegebenen Atmosphäre, die dem gegebenen Druck entspricht.

- Dies ist die Höhe in der Standardatmosphäre, die dem gegebenen Druck entspricht.

- Dies ist die Höhe in der gegebenen Atmosphäre, die dem gegebenen Druck bei einer Temperatur von + 15 °C entspricht.

- Das statische Moment ist das Ergebnis (Produkt)

- Von Gewicht und Hebelarm.

- Von Gewicht und Hebelarm zum Quadrat.

- Von Gewicht zum Quadrat und Hebelarm zum Quadrat

- Warum wird bei der Festlegung der Flugzeugleistung beim Start der Begriff Höhendichte eingeführt?

- Ermöglicht die Berücksichtigung der Änderung der Lufttemperatur.

- Ermöglicht die Berücksichtigung der Änderung der Lufttemperatur und des Luftdrucks.

- Ermöglicht die gleichzeitige Berücksichtigung der Änderung von Lufttemperatur und Luftdruck sowie der Höhe des Flugplatzes über NN.

- Gilt es immer, dass die höhere Lage eines Flugplatztes über NN die Leistung eines Flugzeuges beim Start verringert?

- Ja

- Nicht ganz. Die Flugzeugleistung hängt von der Druckhöhe ab. Die beinhaltet auch den Einfluss der Luftdruckänderungen, die durch das Wetter verursacht werden

- Nicht ganz. Die Flugleistung hängt von der Druckhöhe ab. Die beinhaltet auch den Einfluss der Luftdruck- und der Temperaturänderungen, die durch das Wetter verursacht werden.

- Warum werden die Wölbklappen vor dem Start in die Startposition ausgefahren?

- Die Anfahrtsstrecke wird verkürzt

- Nach dem Abheben wird der Steigwinkel erhöht

- Damit wird nach dem Abheben die Steigfähigkeit erhöht

- Das Flugzeughandbuch mancher Flugzeugtypen lässt den Start mit eingefahrenen Wölbklappen zu. In solchen Fällen bleiben die Wölbklappen beim Start eingefahren wenn:

- die Anfahrtsstrecke verkürzt werden soll, auch um den Preis eines geringeren Steigens

- es erforderlich ist die Startstrecke bis zu einer Höhe von 15 m zu verkürzen

- es erforderlich ist, nach dem Abheben die grösstmögliche Steigrate zu erreichen, auch um den Preis einer längeren Anfahrtsstrecke

- Wenn während des Fluges die Lage des Schwerpunktes vor dem vorderen erlaubten Grenzbereich liegt, bestünde Gefahr, dass:

- das Flugzeug um die Längsachse instabil wird, d.h. es ändert selbständig den Anstellwinkel

- der maximale Steuerbereich des Höhenruders bei bei manchen Flugmanövern nicht mehr ausreicht. Z.B. Abfangen bei der Landung

- der maximale Steuerbereich aller Steuerruder für manche Flugmanöver nicht mehr ausreicht. Z.B. Ausgleiten von scharfen Kurven

- Welche sind die Landephasen?

- Gleiten aus der vorgegebenen Höhe, Übergangsbogen (Abfangen), Ausschweben, Aufsitzen, Ausrollen

- Gleiten aus der vorgegebenen Höhe, Übergangsbogen (Abfangen), Schwimmen, Aufsetzen, Ausrollen

- Gleiten aus der vorgegebenen Höhe, Schwimmen, Übergangsbogen (Abfangen), Ausschweben, Aufsetzen, Ausrollen

- Welchen Einfluss hat Gegenwind  bei der Landung?

- Der Gleitwinkel zum Boden wird grösser

- Der Gleitwinkel zum Boden wird kleiner

- Der Gleitwinkel zum Boden ändert sich nicht

- Warum werden den meisten Flugzeugen die Wölbklappen bei der Landung in einem grösseren Winkel ausgefahren aus beim Start

- damit das Flugzeug beim eventuellen Durchstarten eine höhere Steigrate erreicht

- vermutlich deshalb, damit das Flugzeug eine niedrigere Geschwindigkeit bei der Landung hat und damit eine kürzere Landestrecke benötigt

- damit das Flugzeug eine niedrigere Landegeschwindigkeit annimt und hauptsächlich um einen höheren Luftwiderstand zu erreichen und das „Schwimmen“ zu verhindern

- Soll ein Flugzeug mit Kolbenmotor bei Windstille bei einem Flug von A nach B den minimal möglichen Treibstoffverbrauch aufweisen, sollte die Flughöhe sein:

- minimal erlaubte Flughöhe über Grund

- so hoch wie möglich, nah an der maximalen Steigfähigkeit

- hängt davon ab, ob der Motor mit einem Kompressor ausgestattet ist

- Wie hängt die optimale Geschwindigkeit für die maximale Reichweite von der Masse des Flugzeuges ab?

- mit steigender Masse wird sie grösser

- mit steigender Masse wird sie kleiner

- mit steigender Masse bleibt sie unverändert

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der optimalen Geschwindigkeit für die maximale Reichweite und der Geschwindigkeit für die kleinste Sinkrate bei Leerlauf des Motors?

- Die Geschwindigkeit für die maximale Reichweite ist grösser

- Die Geschwindigkeit für die maximale Reichweite ist kleiner

- Beide Geschwindigkeiten sind gleich

- Die nutzbare Länge der Startstrecke wir mit folgender Abkürzung bezeichnet:

- TORA (take-off run available)

- TODA (take-off distance available)

- LDA (landing distance available)

- Die Verantwortung dafür, dass das maximal erlaubte Flugzeuggewicht beim Abflug nicht überschritten wird, trägt:

- der verantworliche Pilot

- der Besitzer bzw. Mieter des Flugzeuges

- der Flugzeughersteller